Київський національний університет

імені Т.Шевченка

Звіт

до лабораторної роботи №1

на тему:

«Взаємодія розподілених процесів через механізм сокетів»

Студентки другого курсу

Групи К-24

Факультету комп’ютерних наук

та кібернетики

Нікітіної Софії

Київ-2021

Мета

Метою даної лабораторної роботи є розробка мережевого протоколу та його реалізація з використанням сокетів. Індивідуальний варіант роботи полягає в розробці двох програм (клієнта та сервера), розробці протоколу обміну даними між ними та демонстрації роботи програм.

Дана програма реалізована для варіанту: Порівняння файлів.

Клієнт отримує від сервера допустиму кількість символів для передачі та передає на сервер множину символів по одному символу в сокетному повідомленні (наприклад, посимвольно кілька рядків текстового файлу). Сервер приймає допустиму кількість символы та самі символи (повідомлення),  перевіряє, чи це повідомлення є назвою файлу, збереженого і на сервері, і на клієнті (якщо повідомлення – це назва файлу – то з клієнта зчитується та передається весь вміст тексту серверу, де він в свою чергу порівнює тексти за допомогою функцій на квазіідентичність), якщо це звичайне повідомлення – просто повертає його клієнтові.

Постановка задачі

Нижче подані основні принципи написання, не вдаючись до детального розбору коду, який зроблений в розділі «Код програми» у вигляді коментарів до поданого програми.

- Розроблено дві програми, так звані програма-клієнт та програма-сервер. Ці дві програми, працюючи на різних робочих станціях мережі, мають обмінюватися командами, використовуючи механізм сокетів у профілі TCP/IP.

- Номер порта призначачення вибирати так: №_порта = 1025 + №_варіанту (тобто 1050).

- Варіанти підтримує команду із ім'ям Who, у відповідь на яку сервер дає інформацію про автора та номер і коротку назву варіанту.

- Клієнт та сервер мають для кожного відісланого/прийнятого сокет-повідомлення робити запис у системний журнал (текстовий файл) про: час дії, команда повідомлення.

- Передбачена реакція на помилкові команди.

Протокол

В даному протоколі описана структура пакета обміну, команди, формати даних.

1. В Клієнті та Сервері були підключені потрібні бібліотеки (див. в початок додатку сервера та клієнта)

2. Далі в обох програмах іде стандартна процедура стоврення та підключення сокетів (у коді програми присутні коментарі)

3. Конкретна реалізація варіанту “Порівняння файлів”

4. Для кожної програми ведеться запис надісланих та прийнятих повідомлень

Додаток

Код сервера:

Код клієнта:

Кінець

Київ-2021